附录

- 试验误差分析

- 铂电阻试验中，需要计算的数据的数量级较小，因此需要的数据精度较高。

- 温度计在做完上一个试验时有一定的余温，如果直接将其与待测电阻放在一起，会导致一定的误差，因此要先将其冷却下来。

- 试验时万用表的读数不断在随着温度升高而变化，因此要学会使用万用表上的Hold按钮。

- 注意事项

- 待测温度传感器与测温用铂电阻要紧贴在油浴中，这样所得的数据会更加准确

- 升温过程中，由于加温容器并非等温，因此不要随便移动温度传感器。

- 晶体管PN结具有方向性，试验时切莫接反。

- 试验过程中，要避免将油滴到桌面和地板上，并小心热油烫伤。

- 记录数据时要注意单位，计算时有些温度的单位要用开尔文。

- 试验图像记录与试验结果分析

- 铂电阻试验

拟合曲线如下,

相关数据为

Polynomial Regression for DATA1_B:

Y = A + B1*X + B2*X^2

Parameter	Value	Error

------------------------------------------------------------

A	109.5626	 0.78277

B1	0.42666	0.03739

B2	-4.45943E-4	4.27405E-4

------------------------------------------------------------

R-Square(COD)	SD	N	P

------------------------------------------------------------

0.99908	0.14053	12	<0.0001

将曲线数据带回公式RT=R0(1+AT+BT2),我们得到

R0=109.56,A=3.89×10-3,B=-4.07×10-6

与理论之相比误差较小

- 半导体热敏电阻试验

拟合曲线如下

相关数据如下

Linear Regression for Data2_B:

Y = A + B * X

Parameter	Value	Error

------------------------------------------------------------

A	-1.91229	0.13631

B	3300.04164	43.09361

------------------------------------------------------------

R	SD	N	P

------------------------------------------------------------

0.99915	0.01545	12	<0.0001

带回公式有， B=3300.04, 处于理论值范围2000K-6000K之间。

- PN结温度传感器试验

拟合结果如下

其中相关数据如下：

Linear Regression for Data3_B:

Y = A + B * X

Parameter	Value	Error

------------------------------------------------------------

A	1.1075	0.01188

B	-0.00162	3.71435E-5

------------------------------------------------------------

R	SD	N	P

------------------------------------------------------------

-0.9974	0.00133	12	<0.0001

------------------------------------------------------------

拟合精度较高。

- 试验感想

这个试验的操作难度不大,但是需要小组成员精诚合作,准确配合。在试验中我们更需要的是耐心与细心。而试验后的数据处理更加需要我们抱着严谨认真的态度来完成。在这次的试验数据处理中，我计算出现了一些失误，在此我要感谢我的同组同学冯子明，是他发现了我的错误并及时纠正了这个问题。最后感谢助教老师在试验中对我们的帮助。