实 验 报 告

姓	  名：王航  	班	  级：F0703028		学	  号：5070309025  实验成绩：

同组姓名：冯子明   	实验日期：2008/04/28	指导老师：助教11      批阅日期：

-------------------------------------------------------------------------------

用直流电桥测量电阻

【实验目的】

1．掌握惠斯登电桥测电阻的原理和方法。

2．掌握四端法测电阻的原理和方法。

【实验原理】

一、惠斯登电桥的工作原理

如图所示,,

,和称为“桥臂”。适当调节,和的值，使电压表的显示电压为零。称为“电桥平衡”。电桥平衡时，可通过AB和AD，BC和DC两端电压相等，AB和BC，AD和DC两端电流相等，得到：

二、四端法的工作原理

如图所示，电流I已知，测待测电阻两端的电压，就得到待测电阻的阻值大小：

四端法中，电流引线在电压引线之外，数字电压表的输入阻抗很高，因此电流和电压引线的接触电阻和引线电阻都可以忽略不计。

电阻率 ，其中l为电阻长度，d为电阻的直径。

【实验数据记录、结果计算】

1、电阻测量

| 样品 | R1(Ω) | R2(Ω) | R1/R2 | R(Ω) | Rx(Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RA | 1000 | 100 | 10 | 13375.0 | 133750 |
| RB | 100 | 10000 | 0.01 | 89569.5 | 895.695 |
| RC | 100 | 10000 | 0.01 | 4352.3 | 43.523 |

根据不确定度传递公式，我们有

UA=UR12+UR22+UR02=13.48Ω

UB=UR12+UR22+UR02=90.26Ω

UC=UR12+UR22+UR02=10.93Ω

2、四端法测低值电阻

| I(mA) | S1 U(mV) | S2 U(mV) | S3 U(mV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50.00 | 2.23 | 1.00 | 4.91 |
| 55.00 | 2.45 | 1.11 | 5.41 |
| 60.00 | 2.68 | 1.21 | 5.89 |
| 65.00 | 2.90 | 1.31 | 6.38 |
| 70.00 | 3.12 | 1.41 | 6.87 |
| 75.00 | 3.34 | 1.51 | 7.36 |
| 80.00 | 3.58 | 1.61 | 7.85 |
| 85.00 | 3.79 | 1.71 | 8.34 |
| 90.00 | 4.02 | 1.81 | 8.84 |
| 95.00 | 4.24 | 1.91 | 9.33 |
| 100.00 | 4.47 | 2.01 | 9.82 |

将数据用Origin进行线性拟合，设定拟合直线经过原点，我们有

其中相关数据为：

Linear Regression through origin for DATA1_B:

Y = B * X

Parameter	Value	Error

------------------------------------------------------------

A	0	--

B	0.04464	2.01101E-5

------------------------------------------------------------

R	SD	N	P

------------------------------------------------------------

0.99998	0.00511	11	<0.0001

------------------------------------------------------------

故R1=B=0.04464Ω

其中相关数据为：

Linear Regression through origin for DATA4_B:

Y = B * X

Parameter	Value	Error

------------------------------------------------------------

A	0	--

B	0.02012	1.0452E-5

------------------------------------------------------------

R	SD	N	P

------------------------------------------------------------

0.99997	0.00266	11	<0.0001

------------------------------------------------------------

故R2=B=0.02012Ω

其中相关数据为：

Linear Regression through origin for DATA6_B:

Y = B * X

Parameter	Value	Error

------------------------------------------------------------

A	0	--

B	0.09818	1.75852E-5

------------------------------------------------------------

R	SD	N	P

------------------------------------------------------------

1	0.00447	11	<0.0001

------------------------------------------------------------

故R3=B=0.09818Ω

从拟合程度上来看，四端法的测量精度较高，因此测得的数据较好，十分适合于拟合。

3、电阻率的计算

由2中所测得结果及公式ρ=πd2R4L,我们得到下表

| 样品 | R(Ω) | d(mm) | L(mm) | ρ(10-7 Ωm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 0.04464 | 0.506 | 14.20 | 0.00632 |
| S2 | 0.02012 | 0.510 | 14.20 | 0.00289 |
| S3 | 0.09818 | 0.452 | 14.20 | 0.00111 |

【实验误差分析】

在本试验中，可能存在的误差主要有如下几方面：

- 在惠斯登电桥法中，由于需要令电桥的输出电压为0，然而当调节电阻箱阻值较小的电阻盘时，输出电压的改变量微乎其微甚至无法在万用表上看出读数的变化。这就造成了一定的误差。

- 在试验中，我们需要用万用表读数。为减小读数时产生的误差，我们可以采取取较大读数的方法，即在万用表读数的波动范围内取最大的读数的方法来减小误差。

- 在两种方法的电路连接中，一个不能忽略的误差来源就是导线所带来的电阻。特别是用四端法测量时，由于待测电阻阻值较小，导线的电阻将会较大地影响结果。为了减小这里的误差，我们采取了优化电路图的做法，通过尽量减小电路中所用到的导线总长度，来达到控制误差的目的。

【思考题解答】

- 如何适当的选择精密电阻的比值？

选择R1与R2的比值时，应考虑到有效数字的问题。一般选择时要求电阻箱的千位读数不为０，这样才能保证测量的精度。

- 搭电桥测电阻中，如何提高实验的精度？

测量时，应注意观察万用表示数，用最低电压档来控制电桥平衡点。连接电路时要注意导线内阻对示数的影响。测量前可先用万用表大致测出电阻阻值的数量级，并照此选择R1，R2。

- 自搭电桥测电阻时，测量最多有效数字取决于什么？阻值的数值特性在什么范围内可多一位有效数字？

将电阻计算公式变形可得R=R2R1Rx,而R2R1的比值可以取0.01、0.1、1、10、100 5种。因此有效位数取决于所测阻值，当阻值在999.999到9999990欧时可以多取一位有效数字。