实 验 报 告

姓    名：高阳   班    级：F0703028    学    号：5070309013   实验成绩：

同组姓名：       实验日期：2008-10-7   指导教师：助教43      批阅日期：

非平衡电桥的应用

实验目的：

- 学习非平衡电桥的工作原理；

- 学习和掌握非平衡电桥的应用；

- 学习一些传感器的工作原理和不同的测量电路．

实验原理：

1．非平衡电桥的工作原理

如图1所示，在惠斯顿电桥中：E为稳压电源，R1和R2为固定电阻，Rp为可变电阻，Rx为电阻型传感器，Uout为电桥输出电压．当	Uout=0时，电桥处于平衡状态，此时有

R1Rp=R2Rx                          (1)

当Uout≠0时，电桥处于不平衡状态，则有

Uout=E×R1Rp-R2RxRx+Rp×R1+R2

这次实验中使用的是恒流源,则相应的表达式为:

Uout=I×R2Rx-R1RpR2+Rx+R1+Rp

在一定条件下，调整电桥达到平衡状态．由(1)式可见，此时电桥的平衡状态与电源无关；当外界条件改变时，传感器的阻值Rx会有相应的变化，这时电桥平衡被破坏，桥路两端的电压Uout也随之而变，由

于桥路的输出电压Uout能反映出桥臂电阻的微小变化，因此通过测量输出电压即可以检测外界条件的变化．这种在非平衡条件下工作的电桥称为非平衡电桥，这样的测量方法为非电量电测法．

2．测量电路介绍

如采用电阻式传感器作为被测对象，传感元件的引出线有以下几种方式：二线制、三线制和四线制．采用二线制接法（图1），虽然导线电阻会给测量带来影响，但在测量精度要求不高、测量仪器与被测传感元件距离较近时，常采用二线制．但如果金属电阻本身的阻值很小，那末引线的电阻及其变化也就不能忽视，例如对于Pt100铂电阻，若导线电阻为1 Ω，将会产生2.5 ℃的测量误差．为了消除或减少引线电阻的影响，通常的办法是采用三线联接法加以处理，如图2所示．工业热电阻目前大多采用的都是三线制接法．

在三线制接线电路中，传感元件的一端与一根导线相接，另一端同时接两根导线．传感元件在与电桥配合时，与传感元件相接的三根导线粗细要相同，长度要相等，阻值要一致（图中r1，r2，r3即为引线电阻）．其中一根引线与测量仪表连接，由于测量仪表的内阻很大，可认为流过r2的电流接近于零．另两根引线分别与电桥的两个相邻臂相连，这样引线电阻对测量就不会造成影响．

数据处理

原始数据：

| 热敏电阻 |  |  |  | 铂电阻 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1=R2=1KΩ Rp=6962Ω I=0.143mA0. |  |  |  | R1=R2=1KΩ Rp=100Ω I=2.998mA73. |  |  |
| T/℃ | Uout/mV | Rx/Ω | lnR | T/℃ | Uout/mV | Rx/Ω |
| 0 | 0 | 6962 | 8.848222 | 0 | 0 | 100 |
| 27.6 | 53.58 | 2621.742 | 7.871594 | 25.4 | 12.77 | 109.411 |
| 35.4 | 63.99 | 2039.169 | 7.620298 | 36.5 | 17.88 | 113.1995 |
| 43.3 | 72.74 | 1592.983 | 7.373364 | 43.8 | 21.38 | 115.8018 |
| 51.8 | 79.88 | 1254.852 | 7.134773 | 52.8 | 25.97 | 119.2239 |
| 62.2 | 86.77 | 948.4844 | 6.854865 | 62.3 | 30.60 | 122.6865 |
| 69.6 | 90.89 | 773.91 | 6.651456 | 71.1 | 34.88 | 125.897 |
| 75.6 | 93.53 | 665.2439 | 6.500154 | 78.5 | 38.59 | 128.6875 |
| 83.5 | 96.15 | 559.7729 | 6.327531 | 83.0 | 40.88 | 130.4134 |
| 91.8 | 98.51 | 466.7276 | 6.145746 | 89.6 | 44.16 | 132.8901 |
| 97.5 | 99.76 | 418.178 | 6.035907 | 95.7 | 47.05 | 135.0768 |
| 100.0 | 100.00 | 408.9136 | 6.013504 | 100 | 50.00 | 137.3134 |

铂电阻

Y = A + B * X

Parameter	Value	Error

------------------------------------------------------------

A	-0.09584	0.17236

B	0.49453	0.00253

------------------------------------------------------------

R	SD	N	P

------------------------------------------------------------

0.99987	0.25745	12	<0.0001

------------------------------------------------------------

Y = A + B * X

Parameter	Value	Error

------------------------------------------------------------

A	99.80989	0.15397

B	0.36941	0.00226

------------------------------------------------------------

R	SD	N	P

------------------------------------------------------------

0.99981	0.22998	12	<0.0001

------------------------------------------------------------

热敏电阻

S思考与讨论

误差分析

数据记录与处理上：

- 由于公式里面有个电压E不在测量数据内，因此，作UT的泰勒展开，发现展开到第三项时误差在要求范围内，故消去E，在展开得到α的系数，与标准吻合比较精确。

- 记录R0时由于实验条件，并不是在0℃，而是在0.7℃的时候纪录的数值；在100℃时，U的数值也不是精确在100mV或50mV上。这两点再加上实验仪器的耗损，使得数据误差比较大。

注意事项

- 每次实验接线后，要仔细检查线路．接线要牢固、整齐；

- 水烧开时应注意避免烫伤；

- 设计的参数应与所给元件的允许值相匹配．

思考题：

- 什么是平衡电桥？什么是非平衡电桥？
答： 惠斯顿电桥中，当R1Rp=R2Rx，Uout=0时，为平衡电桥；当R1Rp≠R2Rx，Uout≠0时，电桥称为非平衡电桥。

- 实验中的哪些因素会引起输出电压与温度变化的非线性误差？事先计算出误差，你采取什么措施？
答：引线电阻、引线之间的接触电阻、温度上升时的不稳定性和测量的不准确性。应保证引线接触牢固整齐，可用电阻相同的三根导线采用三线制接法，并使导线尽量少。

- 与二线制接法相比，三线制接法为何能减少实验误差？
答：原理图见实验原理部分。
Uout=R1Rp+r3-R2Rx+r1R1+R2+Rp+Rx+r1+r3×I
三线制接法中，r1=r3，R1=R2，所以有
Uout=R1Rp-R2RxR1+R2+Rp+Rx+2r×I
而二线制接法中，r1≠r3，所以
Uout=R1Rp-R2Rx+R1r3-r1R1+R2+Rp+Rx+r1+r3×I
由以上两式得，三线制接法比二线制接法引入的误差小。

- 万用表的内阻是否需要考虑？为什么？
答：不需要。因为万用表内阻很大，通过的电流几乎为0，所以不需考虑。

- 在设计电路时，你主要考虑的因素是什么？为什么？
答：主要考虑精度。铂电阻阻值较小，所以设计为三线制接法，而热敏电阻本身阻值比较大，可以忽略二线制带来的误差，所以用二线制接法。

- 从实验结果分析，你认为实验结果达到了你所设计的要求了吗？
答：从结果来讲，我的数据是比较理想的，计算结果与理论值吻合得比较好，可以说基本达到了设计要求。