实验预习报告

姓    名：汤博  	班    级：F0703028	学    号：5070309028	实验成绩：

同组姓名：			实验日期：2008-10-28	指导老师：				批阅日期：

迈克尔逊干涉仪的调整与使用

【原理简述（原理图、主要公式） 】

图中M1和M2是两面平面反射镜，分别装在相互垂直的两臂上．1位置固定而2可通过精密丝杆沿臂长方向移动；M2倾角固定而M1的倾角可通过背面螺丝调节．G1和G2是两块完全相同的玻璃板，在G1的后表面上镀有半透明的银膜，能使入射光分为振幅相等的反射光和透射光，称为分光板．G1和G2与M1和M2成45℃角倾斜安装．由光源发出的光束，通过分光板G1分成反射光束1和透射光束2，分别射向M2和M1，并被反射回到G1．由于两束光是相干光，从而产生干涉．干涉仪中G2称为补偿板，是为了使光束2也同光束1一样地三次通过玻璃板，以保证两光束间的光程差不致过大(这对使用单色性不好的光源是必要的)．由于G1银膜的反射，使在M2附近形成M1的一个虚象M1＇．因此，光束1和光束2的干涉等效于由M2和M1＇之间空气薄膜产生的干涉．

【原始数据记录表】

1、测钠光波长

| 测量次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn (mm) |  |  |  |  |  |  |  |

2、双线的波长差

| 测量次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| x2(mm) |  |  |  |  |  |  |  |