实验预习报告

姓    名：汤博  	班    级：F0703028	学    号：5070309028	实验成绩：

同组姓名：			实验日期：2008-10-14	指导老师：				批阅日期：

磁性材料基本特性的研究

【原理简述（原理图、主要公式） 】

1．磁化性质
    一切可被磁化的物质叫作磁介质。磁介质的磁化规律可用磁感应强度B、磁化强度M、磁场强度H来描述，它们满足一定的关系

B=μ0H+M=χm+1μ0H=μrμ0H=μH

μr的不同一般可分为三类，顺磁质、抗磁质、铁磁质。

对非铁磁性的各向同性的磁介质，和之间满足线性关系，B =μH，而铁磁性介质的 、 与 之间有着复杂的非线性关系。一般情况下，铁磁质内部存在自发的磁化强度，当温度越低自发磁化强度越大。如图一所示。

它反映了铁磁质的共同磁化特点：在刚开始时随着的增加，缓慢的增加，此时μ较小；而后便随的增加急剧增大，也迅速增加；最后随增加，趋向于饱和，而此时的值在到达最大值后又急剧减小。

2．磁滞性质

铁磁材料另一重要的特性是磁滞现象。当铁磁材料磁化时，磁感应强度B不仅与当时的磁场强度H有关，而且与磁化的历史有关，因此形成磁滞回线。其中有两个重要的物理量，剩余磁感应强度和矫顽力。各种铁磁材料有不同的磁滞回线，主要区别在于矫顽力的大小，矫顽力大的称为硬磁材料，矫顽力小的称为软磁材料。

3．用交流电桥测量居里温度

实验中可通过桥路电压与温度的关系曲线，求其曲线突变处的温度，并分析研究在升温与降温时的速率对实验结果的影响。

4．用示波器测量动态磁化曲线和磁滞回线

本实验研究的是闭合状的铁磁圆环样品，平均周长为，励磁线圈的匝数为N1，若励磁电流为i1时，在样品内满足安培环路定律

HL=N1i1

在示波器横轴的偏转板的输入电压为

uR1=R1i1=R1LN1H

这表明横轴输入的uR1大小与磁场强度成正比。

设样品的截面积为，匝数为N2的次级线圈中根据电磁感应定律，同样可分析得到电容两端的电压与磁感应强度的关系。

uC=-N2SR2CB

上式表明轴输入的大小uC与磁感应强度B成正比。

【原始数据记录表】

1、用示波器测量动态磁化曲线和磁滞回线

| Ur1/mV | Uc/mV | Ur1/mV | Uc/mV |
| --- | --- | --- | --- |

2、用交流电桥测量居里温度

| T/℃ | VCD/mV | T/℃ | VCD/mV | T/℃ | VCD/mV | T/℃ | VCD/mV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |